1ª Lista de Exercícios/Terceira Avaliação/2019

Fenômenos de Transporte

Prof. Edmilson Cesar Bortoletto

Exercício 1 - Determine o valor do coeficiente de difusão do O2 em CO a 15ºC e 1 atm. (Utilizar a equação de Chapman-Enskog em condições críticas)

Exercício 2 - Uma mistura gasosa a 1 atm e 105°C possui a seguinte composição molar:

CO: 15%; SO2: 8%; H2O: 23%; N2O: 54%.

As velocidades absolutas de cada espécie são 20 cm/s, 5 cm/s, 10 cm/s e 8 cm/s, respectivamente. Obtenha:

- As velocidades mássica e molar da mistura

- Os fluxos difusivo, convectivo e total, mássicos e molares, do SO2.

Dados: MCO = 28   ; MSO2 = 64;    MH2O = 18; MN2O = 44

Exercício 3 - Estime o coeficiente de difusão do vapor de água a 25oC e 1 atm em ar seco e estagnado, considerando-o uma mistura binária contendo 79% (em mols) de nitrogênio e 21% (em mols) de oxigênio. Compare o resultado obtido com o valor experimental que é de 0,26 cm2/s.

1 – H2O; 2 – N2; 3 – O2

D1,2 = 0,228 cm2/s; D1,3 = 0,229 cm2/s

Exercícios do Capítulo 24 do Welty (Fundamentals of Mass Transfer):

- 24.1(a, b, d, e);

- 24.2;

- 24.12 (Considerar que a pressão é 1 atm)

- 24.13

Respostas dos exercícios:

- 24.1: a) 0,790; b)17,464; d)1,31x105 Pa; e)17,636 ppm

- 24.2: a) wSiH4=0,914 e wH2=0,086; b) 14,064 g/gmol; c)0,428 mol/m3

-24.12: a)4,13 cm2/s; b)1,65 cm2/s

- 24.13: 0,200 cm2/s